セキュリティ・ホーム認定制度審査基準表　(改築用)　合格７０点以上

別　表

| 項 目 | 内 容 | 配点 | 必須項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敷地外周（Ｇ１） 敷地出入口（Ｇ１） 塀、柵、門扉等 | ・ 敷地外の地面から高さ１．４メートル以下で、道路又は周囲から敷地内の人物の上半身が確認できる塀、柵等の設置 - 窓への侵入の足場とならない構造の確保（※１） - 敷地を明確にするための段差、舗装の色、素材等による共有地との区別 - 門扉設置による領域性の確保 - 門灯、庭灯等玄関までのアプローチ部を照らす照明設備の設置 ・ 録画機能付きテレビドアホンの設置（玄関に設置の場合は除く） ・ 玄関側の外部から見通せる箇所へのガス、電気及び水道の検針器設置 | １ １ ２ １ １ ７ １ |  |
| 構内部（Ｇ１） 庭及び敷地内の 空き地 | ・ 隣家又は道路等の公共空間から開口部の見通しを確保できる倉庫、樹木等の配置 ・ 植栽の剪定等見通しを確保するための敷地内環境の維持・管理 ・ 防犯カメラの設置による監視性の強化 - 玉砂利又はセンサーライト等の防犯設備設置 - 窓、ベランダへの侵入の足場とならない箇所へのエアコン室外機等の設置 （窓下端部から左右１メートル以上の位置に設置） - 窓、ベランダ等への侵入の足場とならない箇所へのエアコン室外機等の設置 | １ １ ２ １ １ |  |
| 構内部（Ｇ１） 駐車場、物置 | ・ 屋根が住居への侵入の足場とならない箇所への配置 ・ センサーライト等照明設備の設置 ・ 施錠可能な門扉の設置 | １ １ １ |  |
| 外周部（Ｇ２） 配管、縦どい、出窓 | ・ 窓への侵入の足場とならない箇所への配置 | ４ |  |
| 出入口（Ｇ２） 玄関 | - 道路又は周囲からの見通しの確保 - 防犯カメラの設置による監視性の強化 - 防犯性の高い建物部品(ＣＰ対応)の扉、枠、錠の設置 『補完措置』（以下の全てを満たせば防犯建物部品設置とみなす） ・ ドアとドア枠のすき間からカンヌキが見えない構造 ・ ピッキング解錠、カム送り解錠が困難な錠の構造 ・ 補助錠の設置 ・ ドアチェーン又はドアガードの設置 ・ サムターン回し防止機能を備えたドアノブの設置 ・ ガラス部は合わせガラス又はガラス全面へのフィルム貼付 ・ 引き戸の場合は、防犯ガラス又はガラス全面へのフィルム貼付及び補助錠の設置 ・ 録画機能付きテレビドアホンの設置（門扉等に設置の場合を除く） - 玄関灯の設置 | １ ４ １０ ７ ３ | 必須 必須 |
| 出入口（Ｇ２） 勝手口等 | ・ 道路又は周囲からの見通しの確保 - 防犯性の高い建物部品(ＣＰ対応)の扉、枠、錠の設置 『補完措置』（以下の全てを満たせば防犯建物部品設置とみなす） ・ ドアとドア枠のすき間からカンヌキが見えない構造 ・ ピッキング解錠が困難な錠の構造 ・ 補助錠の設置 ・ ガラス部は合わせガラス又はガラス全面へのフィルム貼付 ・ サムターン回し防止機能を備えたドアノブの設置 ・ 引き戸の場合は、防犯ガラス又はガラス全面へのフィルム貼付及び補助錠の設置 ・ センサーライト等外灯の設置 ・ センサーライト等外灯の設置 ・ 防犯建物部品設置の外部表示 | １ １０ ３ | 必須 必須 |
| 開口部（Ｇ２） 住居壁面及び バルコニー窓 | ・ 浴室、洗面所、トイレの窓及びルーバー窓への四方枠付き面格子の設置 ・ 上記以外の建物内と直接に接する窓（※２）へのＣＰ対応のサッシ、ガラスの設置若しくはガラス全面へのフィルム貼付又は四方枠付き面格子の設置（はめ殺し窓の場合は防犯ガラスで可。但し、幅25センチ又は直径35センチ以下の窓については通常ガラスで可。） ・ 補助錠の設置（サブロック付クレセントでない場合は上下２箇所、四方枠付き面格子設置箇所及び開閉機能を有しない窓を除く） ・ 防犯建物部品設置の外部表示 | ８ ２０ １０ １ | 必須 必須 必須 |
| 開口部（Ｇ２） バルコニー | ・ １．１メートル以上の高さを要した壁、柵、金網等で周囲からバルコニー内の人物の上半身が確認できる程度の見通しの確保 | ２ |  |

合 計

１００

※１　塀、柵等と窓、出入口等開口部までの距離は、侵入のための破壊工作を困難とする０．９メートル以上とする。

※２　地面、デッキ、バルコニー等の床面及び下層階の屋根から窓の下端までの距離が高さ２メートル以下、または、水平距離０．９メートル以下に設置された建物内部と接する窓をいい、サンルーフ等建物内と直接に接しない窓は除く。

※３　浴室、洗面所、トイレの窓及びルーバー窓は開口部の１辺が内寸法で２５ｃｍ以下の場合、滑り出し窓で全開した場合の開口部が２５ｃｍ以下の場合は四方枠付き面格子の設置は不要